# Некоторые требования к кабинету информатики.

Согласно приложению № 2 к «Типовому штатному расписанию», при наличии оборудованного кабинета информатики предусматривается 1 ставка лаборанта при 20 комплектах техники, от 21 до 30 комплектов - 1 ставка техника, свыше 30 комплектов - 1 ставка инженера и 1 ставка лаборанта.

Требования к помещениям и их оборудованию:

Не допускается расположение компьютерных классов в подвалах, полуподвалах, цокольных этажах и помещениях без естественного освещения. На одно рабочее место должна приходиться площадь не менее 6 м2 при объеме 2,4 м3. Это означает, что потолки должны быть не ниже 4 м, в противном случае придется пропорционально увеличить площадь на каждое рабочее место.

При входе в кабинет должны быть устроены полки, шкафы или стеллажи, на которых учащиеся оставляют сумки и другие посторонние предметы. Запрещается использовать для внутренней отделки материалы, выделяющие в воздух вредные вещества (пластики, ДСП, синтетические ковровые покрытия и т.д.). Покрытие пола должно быть ровным, нескользким, антистатическим.

Кабинет должен иметь лаборантскую - смежное помещение с выходами в коридор и в кабинет.

Помещения для работы с ВТ должны быть оборудованы одноместными столами, которые освещаются естественным светом с левой стороны.

Запрещается работа на одном рабочем месте двух или более детей независимо от их возраста.

Влажная уборка должна проводиться ежедневно.

Продолжительность занятий:

Непрерывная продолжительность занятий не должна превышать:

1). Для учащихся 1-х классов  - 10 минут;

2). Для учащихся 2-5-х классов - 15 минут;

3). Для учащихся 6-7-х классов - 20 минут;

4). Для учащихся 8-9-х классов - 25 минут;

5). Для учащихся 10-11-х классов - 30 минут.